TRANSMISOR

#include <SPI.h>

#include <mcp_can.h>

#define CS_PIN 10

MCP_CAN CAN(CS_PIN);

void setup() {

Serial.begin(9600);

if (CAN.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ) != CAN_OK) {

Serial.println("CAN FAIL");

while (1);

}

CAN.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println("CAN OK - TRANSMISOR");

}

void loop() {

int ldr = analogRead(A0);        // LDR

int termistor = analogRead(A1); // AO del modulo NTC

byte data[4];

data[0] = highByte(ldr);

data[1] = lowByte(ldr);

data[2] = highByte(termistor);

data[3] = lowByte(termistor);

CAN.sendMsgBuf(0x100, 0, 4, data);

delay(300);  // envio constante

}

RECEPTOR

#include <SPI.h>

#include <Wire.h>

#include <mcp_can.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <math.h>

#define CS_PIN 10

#define OLED_ADDR 0x3C

#define ANCHO 128

#define ALTO 64

// ---- PARAMETROS NTC 10K ----

#define BETA 3950.0

#define R0   10000.0

#define T0   298.15

#define VCC  5.0

MCP_CAN CAN(CS_PIN);

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO, ALTO, &Wire, -1);

void setup() {

Serial.begin(9600);

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {

while (1);

}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

if (CAN.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ) != CAN_OK) {

Serial.println("CAN FAIL");

while (1);

}

CAN.setMode(MCP_NORMAL);

Serial.println("CAN OK - RECEPTOR");

}

void loop() {

if (CAN.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) {

long unsigned int rxId;

unsigned char len;

unsigned char buf[8];

CAN.readMsgBuf(&rxId, &len, buf);

if (rxId == 0x100 && len >= 4) {

int ldr = word(buf[0], buf[1]);

int adcTemp = word(buf[2], buf[3]);

// ---- LDR (corregido) ----

String estadoLDR;

if (ldr > 700) {

estadoLDR = "Oscuro";

} else if (ldr > 300) {

estadoLDR = "Medio";

} else {

estadoLDR = "Alto";

}

// ---- TERMISTOR NTC ----

float voltaje = adcTemp * (VCC / 1023.0);

if (voltaje < 0.05) voltaje = 0.05;

float resistencia = (VCC * R0 / voltaje) - R0;

float tempK = 1.0 / ((1.0 / T0) + (1.0 / BETA) * log(resistencia / R0));

float tempC = tempK - 273.15;

// ---- OLED ----

display.clearDisplay();

display.setCursor(0, 0);

display.println("SEBASTIAN RAMIREZ");

display.println("PROYECTO CAN");

display.println("----------------");

display.print("LDR: ");

display.println(estadoLDR);

display.print("Temp: ");

display.print(tempC, 1);

display.println(" C");

display.display();

}

}

}